# Anizotrópfázisú NMR. Mérések szilárd és részlegesen rendezett fázisban.

Szalontai Gábor

Veszprémi Egyetem, NMR laboratórium

H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Pf.158.

Gabor.Szalontai@sparc4.mars.vein.hu

## Bevezetés

Különböző okok miatt az NMR mérések nagyobb része napjainkban is izotróp (folyadék) fázisban történik. Ilyen körülmények között a spektrumokban az anizotróp (irányfüggő) NMR kölcsönhatásoknak (kémiai árnyékolás, skaláris és dipoláris csatolások, kvadrupoláris hatás) csak az ún. izotróp része jelenik meg, ami vagy a három tériránynak megfelelő komponensek átlagértéke (kémiai árnyékolás, skaláris csatolás) vagy nem tartalmazza a gyors molekuláris mozgások következtében „zérusnyomú” anizotróp hozzájárulásokat (dipoláris csatolások, kvadrupoláris felhasadás). Mindezeknek persze kellemes következménye, hogy spektrumok „egyszerűbbek”, ugyanakkor a leegyszerűsödés természetszerűleg információvesztéssel jár.

Az anizotrópfázisú (szilárd és folyadékkristályos) mérések rohamos terjedésének legfőbb oka, hogy bár elkészítésük és értelmezésük bonyolultabb, de igen értékes többlet információt nyújtanak a folyadékfázisúakhoz képest, hiszen az adott minta teljes tömegének tényleges állapotáról tudósítanak.

Jelen közlemény célja, hogy felhívja a figyelmet általában az anizotrópfázisú mérésekre és kiemelten bizonyos szilárd és folyadékkristályos mérésekre, eljárásokra, amelyek hasznosak lehetnek a szélesebb vegyész és biológus társadalom számára is. Nem cél ugyanakkor a szilárd- és részlegesen rendezett fázisú eljárások elméletének általánosabb vagy a lehetséges alkalmazások kimerítő ismertetése azok nagy száma miatt.

## Anizotróp kölcsönhatások

Minden fontos kölcsönhatás (kémiai árnyékolás, dipoláris csatolás, skaláris csatolások, kvadrupoláris felhasadás) irányfüggő [1], az anizotróp hozzájárulás mértékét  meghatározó vonatkoztatási irány, amelyhez képest vizsgáljuk az adott kölcsönhatást leíró tenzor irányultságát, minden esetben a külső mágneses tér, Bo iránya.

### Mérések szilárd fázisban:

A nagyfelbontású spektrum elérése az anizotróp effektusok törlése által érhető el, erre lehetőséget ad az irányfüggést leíró kifejezés (3cos2θ -1) azonos volta az összes kölcsönhatás esetében [2]. A minta igen gyors ferdén forgatását először R.Andrew javasolta még 1958 -ban [3], amely azóta MAS (Magic Angle Spinning) néven a szilárdfázisú eljárások alapkísérletévé vált. Valójában az izotróp fázisban fennálló mozgások részleges szimulációját jelenti azáltal, hogy forgási szimmetriákat hoz létre. Az eljárás akkor igazán hatásos, ha sikerül a mintát a jelenlévő legnagyobb kölcsönhatás méreténél is nagyobb sebességgel forgatni, ilyenkor ugyanis már nem jelentkeznek zavaró forgási oldalsávok a spektrumban.

Ez a napjainkban rutinszerűen elérhető forgatási sebességeket (4 mm-es rotorok esetében 14-20 kHz) figyelembe véve azt jelenti, hogy az árnyékolási anizotrópiák gyakran eltűntethetőek a spektrumból, a dipoláris csatolások vagy még inkább a kvadrupoláris felhasadás azonban általában  nem.

A kapott spektrumok felbontása általában valamivel rosszabb, viszont információtartalma gyakran több mint az izotrópfázisúaké, hiszen azok mindig a molekuláris mozgások átlagát képviselik. Az ún. lassú MAS kísérletekből a forgási oldalsávok intenzitásaiból meghatározhatjuk a három tériránynak megfelelő főkomponenseket, amelyekkel a mag körüli árnyékolás a térben leírható. Ennek feltétele azonban, hogy az árnyékolási tenzor és a molekula koordináta rendszere között viszonyt ismerjük.

A heteronukleáris dipoláris csatolások nagyságrendje (különösen az X-1H csatolásoké) gyakran nagyobb (20-35 kHz), mint a kémiai árnyékolás anizotrópiája, ezért célszerű az X-mag gerjesztése és mérése alatt szélessávú nagyteljesítményű protonlecsatolást alkalmazni. Erős dipólok közötti homonukleáris csatolások (1H-1H, 19F-19F) értéke elérheti a 80-100 kHz-et is, ezért megszüntetésük különösen nagy forgatási sebességet és ezzel párhuzamosan „spintérátlagolást” (CRAMPS) [4] is kíván.

A skaláris csatolások anizotrópiája kicsi, általában elhanyagolható, csak több ezer Hz feletti izotróp értékek felett érdemes számolni vele.

Ezzel szemben a kvadrupoláris felhasadás több tíz MHz nagyságot is elérhet, ami nyilvánvalóan nem „pörgethető ki”, ráadásul a feles spinű magok (pl. 27Al, 65Cu, 59Co, … stb.) spektrumaiban az izotróp jeleken ún. másodrendű kvadrupoláris torzulások jelennek meg, amelyeket a MAS kísérlet sem tud megszüntetni.

Minden „óvintézkedés” ellenére az ½-es spinű magok spektrumaiban is a szokásos jelszélesség általában 50-100 között van, kvadrupól magok esetében ennél jóval nagyobb is lehet, pl. a másodrendű kvadrupól effektus miatt [5], amelyet a MAS kísérlet nem tud kiátlagolni feles spinű magok esetében (I=3/2, 5/2, 7/2 stb.).

Mindezidáig nem említettük azokat az okokat, amelyek a minta jellegéből adódnak, ilyen például pormintákban a kémiai eltolódásértékek szóródása (diszperziója), ami a kismértékben eltérő környezetek következménye. Polikristályos anyagok esetében a nagyobb rendezettség általában kisebb szóródást jelent, emiatt lényegesen élesebb jeleket kapunk.

### Szokatlan, de hasznos szilárdfázisú effektusok:

A továbbiakban néhány olyan jelenségre hívjuk fel a figyelmet, amelyek segítségével hasznos többlet információk nyerhetőek. Ezek mindegyike a szilárd fázishoz köthető abban az értelemben, hogy folyadékfázisú spektrumokban általában nem, vagy csak nagyon csökkentett mértékben jelennek meg.

Lokális szimmetriák jelentkezése:  folyadékfázisú mérésekhez szokott kutatóknak általában az észlelt szimmetriaviszonyok megváltozása (a szimmetria csökkenése) okozza az első meglepetést szilárdfázisú spektrumok tanulmányozása során. A kémiai és mágneses ekvivalencia feltételei itt szigorúbbak, csak krisztallográfiailag azonos magok esetén várható azonos kémiai eltolódás, a mágneses ekvivalencia feltételei még keményebbek, ez utóbbi egy MAS kísérletben csak akkor áll fenn két mag között, ha forgás minden pillanatában nemcsak a két árnyékolási tenzor nagysága, hanem iránya is azonos [6].

31P NMR (7 T)

szilárd fázisban …

1. ábra     Szimmetriaviszonyok folyadék és szilárd fázisban (a helyi szimmetriák szerepe). Pd2dppm2Cl2: a folyadék fázisban észlelt A4 spektrum helyett szilárd fázisban négy eltérő kémiai eltolódású foszfort észlelünk.

J-újracsatolás kémiailag azonos magok között: közismert, hogy folyadék fázisban egy A2 spinrendszer magjai közötti csatolás nem jelenik meg a spektrumban (a szélső átmenetek betöltöttségi valószínűsége nulla).

A valós rotációs-rezonancia kísérletek kiterjesztéseként is felfogható ún. nulladrendű rotációs-rezonancia esetén [7] (kémiai eltolódásban nem vagy alig különböző skalárisan csatolt magpárokról van szó) a MAS spektrum a forgatási sebességtől függően változni fog. Alacsony forgatási sebesség tartományban egy ún. „szokatlan” AB rendszer jelenik meg, ahol az első és a harmadik vonal különbsége megadja a két mag keresett csatolási állandóját. Magasabb forgatási sebességek esetében a felhasadás megszűnik, és a spektrum egyszerűsödik. A jelenség csak dipolárisan is csatolt magok között lép fel.

(e)   10800 Hz

(d)   6400 Hz

iso

(c)   5600 Hz

A1 B1   A2        B2

(b)   4800 Hz

2

3

(a)   4000 Hz

1

4

2.ábra

(Pd2I2dppm2):  31P MAS spektrumok különböző forgatási sebességek mellett felvéve. Az A1B1 és A2B2 transz párok kémiai eltolódáskölönbségei kb. 100 és 400 Hz. Ennek megfelelően csak az előbbi mutatja a J-újracsatolás jelenséget (= 450Hz, = 230 Hz! JA1B1~ 450 Hz!). A cisz párok (B1B2 és A1A2) ilyen forgatási sebességek mellett távol vannak a valós rotációs-rezonancia feltételtől (iso =  1600=n×forgás Hz.) [7], ezért további felhasadásokat nem észlelünk.

Skaláris csatolások kvadrupól magokkal:  folyadék fázisban a gyorsan relaxáló kvadrupól magok általában „önlecsatolják” magukat az ½-es spinű magokról, emiatt a fontos szerkezeti információt hordozó skaláris csatolás elvész. Szilárd fázisban a lelassuló relaxáció gyakran lehetővé teszi ezen csatolások közvetlen észlelését. A szabályos multiplett szerkezetre „rárakódhatnak” másodrendű kvadrupoláris eltolódások is (lásd alább).

Maradék kvadrupoláris effektusok ½-es spinű magok spektrumaiban: dipolárisan is csatolt (általában a közvetlenül kötött) magok között gyakran lép fel a MAS által teljesen ki nem átlagolt dipoláris hatások által közvetített másodrendű kvadrupoláris hatás [9]. A skaláris csatolás által meghatározott átmenetek elmozdulnak (másodrendű kvadrupoláris eltolódás), és az egyes magpárokra jellemző multiplett szerkezetet mutatnak. Az effektus nagyobb térerők esetén csökken illetve meg is szűnhet. A bemutatott példák némileg eltérő 31P – 59Co magpárokra vonatkoznak [10] (lásd 4.ábra), ahol a 31P MAS spektrumban az eltérő kobalt relaxáció függvényében eltérő mértékű felbontásokat észlelünk, amelyek a kobalt-59 mag 7/2-es spinjének köszönhető nyolc vonalra épülnek rá, illetve azok helyét módosítják.

## Mérések részlegesen rendezett (folyadékkristályos) fázisban

Rendezettség NMR-es szemmel [11][12]: valójában általában nagyon kis mértékű rendezettségekről van szó. Számszerű mértékét az ún. rendparaméter [13] S= ( ½(<3cos2-1>) fejezi ki, melynek értéke 1 és -0,5 között változik a külső térrel párhuzamos, illetve az arra merőleges rendezettségnek megfelelően. A  szög a kérdéses kölcsönhatás főirányának a külső mágneses térrel alkotott szögét jelenti. A folyadékkristályos fázist alkotó molekulák tengelye (direktora) a közeg szuszceptibilitás anizotrópiájának előjelétől függően egybeesik vagy merőleges a B0 tér irányával (5.ábra). A szóbajöhető kölcsönhatások szilárd, folyadékkristályos és folyadékfázisban várható nagyságát a következő táblázatban foglaltuk össze.

1.táblázat. A kölcsönhatások nagyságrendje folyadék, folyadékkristályos és szilárd fázisban. Várható különbségek (R-S) az enatiomerek között.

| Fázis/ kölcsönhatás | Szilárd fázis | Liotróp folyadék- kristályos fázis (R vagy -S) | Folyadék fázis |
| --- | --- | --- | --- |
| Árnyékolási anizotrópia,  | 13C: 30-400 [ppm] | R¹ S 13C: 3-12 Hz | 0 Hz |
| kvadrupoláris felhasadás, Q | 2-10 MHz | R¹ S 10-5000 Hz | 0 Hz |
| Skaláris csatolás, J | 13C-1H =110-280 Hz | J≈Jiso | J=Jiso |
| Maradék felhasadás = 2D + Jiso |  |  |  |
| Dipoláris csatolás, D | 13C-1H =10-80 kHz | R¹ S 13C-1H =0-10 Hz | D=0 |

Látható, hogy igen eltérő nagyságrendű effektusokról van szó, ezért célszerű a megfelelő kölcsönhatás – rendezettségi mérték párosítás gondos kiválasztása. Ezek közül néhány:

- nagy rendezettség (termotróp) - kisebb effektus (dipoláris) párosítás

- kis rendezettség (nematikus liotróp) - nagy effektus (kvadrupól) párosítás

A bemutatott példák az utóbbira vonatkoznak, ahol egy királis poliaminosav (poli--benzil-L- glutamát, PBLG) segédoldószerekkel (pl. CH2Cl2 vagy CHCl3) hoz létre kisrendezettségű nematikus folyadékkristályos fázist, amelyben a dipoláris és kémiai eltolódási effektusok maradék anizotróp értéke gyakorlatilag nulla, ezért nem észlelhetőek a spektrumokban, ezzel szemben a maradék kvadrupoláris felhasadás mértéke néhány Hz-től néhány ezer Hz-ig terjed.

Maradék kvadrupoláris felhasadások: a nematikus fázisban elhelyezkedő „vendégmolekulák” helyzetét az 5., a szilárd, folyadékkristályos és izotróp fázisban várható képet egy I=1–es spinű mag esetében pedig a 6. ábrán foglaltuk össze.

felhasadás=ΔvQ=3e2Qqzz4h⟨3cos2Θ−1⟩

Q=kvadrupólus momentum /10-28 m2  qzz= elektromos térgradiens,

Bo és qzz által bezárt szög



= 0

o



= 54.7

o



= 90

o

egykristály

porminta esetén

Szilárd fázis



o



q

[MHz]

I=1

Folyadékkristályos fázis



o



q

[~5-5000 Hz]

I=1

q

zz

= V

CD

electromos térgradiens

a C-D kötés mentén

2

H

Folyadék fázis



o

I=1

2

H

[1/2<3cos2-1]= 0

5. ábra. A kvadrupoláris kölcsönhatás megjelenése szilárd, folyadékkristályos és folyadék fázisban. A folyadékkristályos fázisban várható 5-5000 Hz közötti felhasadás még gyenge rendezettség esetében (pl. liotróp nematikus rendszerek) is lehetővé teszi pl. enantiomerek megkülönböztetését.

A kiválasztott mag a deutérium, talán az egyik legérdekesebb NMR aktív mag, amfoter abban az értelemben, hogy bár kvadrupól, de csak igen gyengén (Q = 2,7 *10-3  m2), ezért kisebb molekulák esetében a dipoláris magokét megközelítő félérték szélességeket mutat, amely emelt hőmérsékleten tovább csökkenthető. Nagy kár, hogy természetes előfordulása egy kicsit alacsony (0.1 %), de egyszerű kétdimenziós eljárásokkal ma már természetes bőségű mintákból is készíthető olyan térkép (pszeudo 2H-2H korreláció), amelyből a keresett maradék felhasadások dublettjei kiválaszthatóak [14].

2H NMR alkalmazások: kis és közepes molekulák (< 500 D) vizsgálatai (nagyobb molekulák esetében a deutérium relaxáció jelentősen felgyorsul, ami szobahőmérsékleten komoly jelszélesedéseket eredményez).

Optikai tisztaság meghatározás (7-8. ábrák): részlegesen (de lehetőleg az aszimmetriacentrum közelében), akár csak néhány százalékban deuterált minták is megfelelnek erre a célra. A királis fázisban a C-D kötések (s így az ezzel gyakorlatig egybeeső 2H kvadrupoláris tenzor is) iránya el fog térni a két enantiomer esetében, emiatt eltérő nagyságú maradék kvadrupoláris felhasadást kapunk a két enantiomerre.

H3

H4

H5

H2

2H-2H NMR Q-COSY kísérlet folyadékkristályos fázisban PBLG/CH2Cl2-dioxán)

D3 Qr=212 Hz

D5 Qr=63 Hz

D4 Qr=47.5 Hz

D2 Qr=31.2 Hz

7. ábra. Egy perdeuterált akirális ligandum (2,2’-bipiridil-d8) viselkedése királis liotróp nematikus közegben (Poli--Benzil-L-Glutamát-dioxán-CH2Cl2=120 mg-0,4ml-0,2ml).

2H-2H  Q-COSY kísérlet (46.2 MHz, 293 K)[14] biztosítja az összetartozó magpárok egyértelmű azonosítását. A maradék kvadrupoláris felhasadások mértéke 31 és 212 Hz között változik. A szükséges mérési idő kb. 1 perc.

2H -2H korreláció folyadékkristályos fázisban: Q-COSY kísérlet 46,4 MHz 353 K

D3 Qr=165 és 74 Hz (R,S)

D5 Qr=135 és 20 Hz (R,S)

D4 Qr=20 és 271 Hz (R,S)

D2 Qr=221 és 20 Hz (R,S)

R						S

8. ábra. Három akirális ligandummal (2,2’-bipiridil-d8) képzett fémen királis Ru komplexek megkülönböztetése királis liotróp nematikus közegben (Poli--Benzil-L-Glutamát-dioxán-CH2Cl2=120 mg-0,4ml-0,2ml). A 2H-2H  Q-COSY kísérlet (kb. 3 mg complex)[14] biztosítja az összetartozó magpárok egyértelmű azonosítását. A maradék kvadrupoláris felhasadások különbsége az enantiomerek esetében 110 és 250 Hz között változik. A szükséges mérési idő kb. 1 perc. (Az eljárás nem ad lehetőséget az abszolút kiralitás meghatározására).

Anizotróp molekulaformák és mozgások kimutatása [15] (9 és 10 ábrák): a molekula formája természetesen meghatározza mozgásának anizotrópiáját, így a mért maradék csatolásokban ez is tükröződik. Példaként a benzol, a bifenil és a terfenil spektrumai mutatjuk be,

Dinamikus NMR vizsgálatok (dekalin cisz –transz konformerek [17][18]): miután a konformációs és egyéb mozgások esetén változik a C-D kötések iránya, változni fog a spektrum is a hőmérséklettől függően. Azon magok dublettjei, amelyek iránya az átrendeződés alatt nem változik, változatlanok maradnak (lásd 10.ábra). A lehűtés a rendparaméter jelentős növekedését eredményezi, ami nagyon jelentős maradék felhasadásokat jelenthet, a felmelegítés ellentétesen hat.

1.séma cisz dekalin szerkezet

Cis- és transz dekalin: közismert, hogy a két izomer gyökeresen eltérő dinamikus viselkedést mutat (a cisz forma szék-szék konformerjeinek két királis invertomerje létezik, a transz esetében viszont a két szék-szék  konformer azonos) ez tükröződik a hőmérsékletfüggő spektrumokban is. A cisz –dekalin esetében királis formák jönnek létre, ezek is egyértelműen azonosíthatóak (10. ábra). Szobahőmérséklet felett kilenc dublett látható, amelyek aztán lehűtve megkettőződnek a két enantiomernek megfelelően.

Irodalom

[1] M.H.Lewitt, Spin-Dynamics, John Wiley & Sons, Chichester 2002.

[2] M.M.Maricq, J.S.Waugh, J.Chem.Phys. 70, 3300-3016 (1979)

[3] E.R.Andrew, A.Bradbury, R.G.Eades, Nature, 182, 1659 (1958)

[4] U.Haeberlen, J.S.Waugh, Phys.Rev., 175,453 (1968)

[5] D.Freude, J.Haase NMR Basic Principles and Progress V. 29 1-90 (1992) Springer-Verlag     Berlin

[6] S.Dusold, E.Klaus, A.Sebald, M.Baks, N.C.Nielsen, J.Am.Chem.Soc.,119, 7121-7129 (1997)

[7] M.H.Lewitt, D.P.Raleigh, F.Creuzet, R.G.Griffin, J.Chem.Phys. 92, 6347-6364 (1990)

[8]  E.M.Menger, S.Veeman, J.Magn.Reson. 46, 435 (1982)

[9] R.K.Harris, A.C.Olivieri, Progress in NMR Spectroscopy, 24, 435-456 (1992)

[10] G.Szalontai, Monatshefte f. Chemie, 133, 1575-1586 (2002)

[11] J.W.Emsley, J.C.Lindon, NMR Spectroscopy using liquid crystal solvents, Pergamon Press, Oxford, 1975]

[12] R.D.Yong, NMR of Liquid Crystals, Springer, 1999, Berlin]

[13] N.Suryaprakash, Concepts in Magn.Resonance, 10, 167-192 (1998) [Courtieu].

[14] D.Merlet, B.Ancien, J.Courtieu, P.Lesot, J.Am.Chem.Soc., 121, 5249 (1997)

[15] E.E.Rurnell, C.A.Lange ,Chem.Rev. 1998, 98 (2359-2367)]

[16] G.Szalontai, Magn.Res.Chem.  38, 872-876 (2000)

[17] G.Szalontai, Eur.Org.Chem. 3511-3518 (2001)

[18] M.Sarfati, C.Aroulanda, J.Courtieu, P.Lesot, Tetrahedron-Asymmetry,12, 737-744 (2001)

Köszönetnyilvánítás:

A bemutatott vegyületeket Besenyei Gábor (Pd(I) dimerek), Kovács István (Co-karbonil-foszfin komplexek) és Kovács Margit (deuterált Ru-komplexek) állították elő, köszönet értük. A folyadékkristályos minták elkészítésért Balázs Attilának mondok köszönetet. Rohonczy Jánosnak a 11 Tesla térerőn készített 31P MAS spektrumért. A deuterált ligandumokért ….. Az anyagi támogatásért (T34335) pedig az OTKA-nak.